# 5.I-2 Tipps zur Verhinderung von Einbrüchen

Erstellt vom Bundeskriminalamt Abteilung Kriminalprävention

Die Werte in der Praxis werden meist unterschätzt. Einbrecher/-innen sehen das anders. Sie nehmen mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Schlecht gesicherte Eingangstüren, Fenster und Terrassentüren kommen den Täterinnen / Tätern bei Einbrüchen besonders zugute.

- Denken Sie beim Neu- oder Umbau Ihrer Praxis an die Anschaffung einer einbruchhemmenden Tür. Empfehlenswert sind nach Ö-Norm B 5338 geprüfte Sicherheitstüren ab Widerstandsklasse (WK) 4.

- Auch an Ihrer alten Tür kann der Einbruchsschutz noch erheblich verbessert werden. Der Einbau hochwertiger Schlösser, Beschläge, Schließbleche und Zusatzsicherungen trägt dazu bei.

- Überlegen Sie sich bei Neu- oder Umbau die Montage einbruchhemmender Fenster. Empfehlenswert sind Fenster ab der Widerstandsklasse (WK) 2.

- Auch bei alten Fenstern lässt sich der Einbruchsschutz deutlich erhöhen. Zusatzkastenschlösser, Fensterstangenschlösser und Bändersicherungen gewährleisten erhöhten Schutz.

- Fenster können zusätzlich mit einem Fenstergitter gesichert werden. Dies empfiehlt sich besonders bei häufig gekippten Fenstern.

- Terrassentüren sind im Allgemeinen eine besondere Schwachstelle. Scherengitter geben hier guten Schutz.

- Auch Kellerlichtschächte sollten fachgemäß gesichert sein.

- Gartentüren sollten mit einer Gegensprechanlage, eventuell mit einer Videokamera ausgestattet sein.

- Die Beleuchtung des Außenbereiches und der Zugangswege in Kombination mit Bewegungsmeldern schreckt Einbrecher/-innen ab.

- Einbrecher/-innen benützen für ihre Einbruchswerkzeuge oft Außensteckdosen. Diese sollten von innen abschaltbar sein.

- Einstiegshilfen wie Gartenmöbel oder Leitern sollten mit Ketten gesichert oder weggesperrt sein.

- Einbrecher/-innen meiden gute Sicherheitstechnik. Sie signalisiert mehr Zeitaufwand und erhöhtes Risiko, entdeckt zu werden.

- Einbrecher/-innen kommen nicht mit "schweren Geräten". Sie verwenden in der Regel einfaches Werkzeug wie Schraubenzieher, um Türen und Fenster zu knacken.

- Bei der Planung eines Sicherheitskonzeptes sollten die mechanischen Sicherungen an erster Stelle stehen. Eine Alarmanlage gemäß 
OVE-Richtline 2 ist die optimale Ergänzung zu mechanischen Sicherungen. Es erfolgt eine Alarmauslösung beim Einbruch oder Einbruchsversuch.

- Alle Arten von Sicherungen sollten qualitativ hochwertig und fachgerecht montiert sein. Werden sie von ihren Besitzern nicht genutzt, sind sie aber wertlos.

## Nutzen Sie das Angebot einer kostenlosen Beratung der Kriminalprävention!

Es gibt keine Patentlösung, wie man Türen und Fenster vor Einbrüchen schützt. Daher empfiehlt es sich, die Beamtinnen / Beamten der Kriminalprävention bei der Auswahl der richtigen Sicherungsmaßnamen um Hilfe zu bitten.

Die kriminalpolizeiliche Beratung erfolgt kostenlos und objektiv (als staatliche Stelle ist die Kriminalpolizei dazu verpflichtet). Das hat den Vorteil, dass die Berater/-innen kein Verkaufsinteresse haben und somit produktunabhängig informieren. Auf Wunsch kommen die Berater/-innen der Kriminalpolizei auch zu Ihnen in die Praxis, um die Gegebenheiten vor Ort besser beurteilen zu können.

Sollte Interesse an einer Beratung bestehen, erreichen Sie Ihre nächste Präventionsbeamtin / Ihren nächsten Präventionsbeamten im Landeskriminalamt bzw. im  Bereich Kriminalprävention unter der Tel. Nr.: 059133